108課綱 跨領域STEAM與輔助科技詳細教案

專題編號：09 《猴子加油》（TWET19055 幫加油）—— 互動式發聲與語言訓練輔助裝置

【108課綱 跨領域專題導向教學 (PBL) 亮點】 本教案依據教育部108學年度科技領域（資訊科技與生活科技）、自然科學領域及綜合活動領域之課程綱要標準撰寫。 以「南投縣竹山鎮鯉魚國民小學」得獎專題《09 猴子加油》（TWET19055）為發展核心，從生活情境中的發聲障礙與語言復健需求出發，結合同理心設計思考 (Empathy Design Thinking)、木工連桿機構設計、micro:bit 機電整合感測控制，並進階融入 Google Teachable Machine AI 語音辨識模型與 LED 點陣燈板題目提示，引導學生從 V1 音量感測原型疊代開發至 V2 智慧語音辨識輔助科技作品。本教案包含極為詳盡之逐節教學活動導引、評量規準（Rubrics）及五份學生實作學習單。

一、 教案基本資訊規範表

| 教案名稱 | 編號 09《猴子加油》：基於連桿機構與 AI 語音辨識之語言訓練輔助裝置設計與實作 |
| --- | --- |
| 對應專題編號 | TWET19055（團隊名稱：幫加油 / 鯉魚國民小學） |
| 適用年級 / 學習階段 | 國民小學高年級（五、六年級，第三學習階段）或 跨年級 STEAM 創客專題社團 |
| 建議總授課節數 | 共 8 節課（4 個教學單元，每節課 40 分鐘，總計 320 分鐘） |
| 跨領域核心科目 | 科技領域（資訊科技、生活科技）、自然科學領域、綜合活動領域（社會關懷與特殊需求同理） |
| 教學模式與策略 | 專題導向學習 (PBL)、設計思考 (Design Thinking)、STEAM 跨領域動手做、Vibe Coding 機電疊代 |
| 設計單位 / 學校 | 南投縣竹山鎮鯉魚國民小學 教學團隊 |
| 軟硬體教學資源 | micro:bit V2 控制板、創客擴充板、SG90 伺服馬達、聲音感測器、LED 點陣燈板、木工鋸/手鑽、Teachable Machine |
| 主要議題融入 | 資訊教育、科技教育、身心障礙同理心與輔助科技、生命教育與社會關懷 |

二、 108課綱核心素養與學習重點對應分析

本教案依據教育部108學年度國民中小學課程綱要，精準對應總綱核心素養、領綱核心素養、學習表現與學習內容，建立橫向與縱向之課程連結：

（一） 總綱核心素養 (Gross Core Competencies)

| A1 身心素質與自我精進 (A1 Individual Growth) | 科-E-A1 具備探索科技問題的興趣，並透過創客實作自我學習與解決問題。 在本教案中，學生主動探索語言訓練者的心理與生理困境，透過木工實作與機電程式設計，培養問題解決與自我超越之素養。 |
| --- | --- |
| A2 系統思考與解決問題 (A2 Systemic Thinking) | 科-E-A2 具備運用科技工具進行系統思考與問題解決的能力。 學生需系統化分析環境雜音與聲音感測門檻之關係，設計伺服馬達驅動木製連桿機構，並調校 AI 語音辨識特徵模型，展示系統化工程思考。 |
| B2 科技資訊與媒體素養 (B2 Tech Literacy) | 科-E-B2 具備理解與使用科技資訊工具之能力。 學生學習使用 micro:bit 程式語言、聲音感測器、機電擴充模組及 Google Teachable Machine 人工智慧機器學習平臺，奠定扎實的數位與 AI 科技素養。 |
| C2 團隊合作與社會關懷 (C2 Social Care) | 科-E-C2 具備關懷社會弱勢族群之同理心與團隊合作精神。 學生透過觀察語言障礙與復健者之困境，團隊分工設計具備即時互動回饋之輔助科技裝置，實踐同理心與科技善用 (Tech for Good) 之社會關懷。 |

（二） 領域學習重點（學習表現與學習內容）

| 核心領域 | 學習表現 (Learning Performance) | 學習內容 (Learning Content) |
| --- | --- | --- |
| 資訊科技 (Information Tech) | 資-設-E1 能理解基礎演算法與條件判斷程式邏輯。 資-設-E2 能運用控制板讀取感測器訊號並控制執行器。 資-應-E3 能體驗 AI 機器學習模型並運用於專題創作。 | 資-P-E1 程式結構（條件判斷、循環重複與事件觸發）。 資-A-E2 感測器與控制板之訊號轉換（音量感測與門檻控制）。 資-A-E3 語音辨識與 AI 機器學習（Teachable Machine 音訊模型）。 |
| 生活科技 (Living Tech) | 生-設-E1 能安全使用基礎手工具進行木材鋸切與鑽孔加工。 生-設-E2 能理解並組裝支點、轉軸與連桿傳動機構。 生-設-E3 能進行機電機構整合測試與疊代修正。 | 生-N-E1 木工基礎鋸切、鑽孔、打磨與安全規範。 生-P-E2 機械機構原理（槓桿原理、支點與連桿連動）。 生-S-E3 機電整合實作（伺服馬達帶動拉桿與木偶動作）。 |
| 自然科學 (Natural Sciences) | 自-進-E1 能觀察與測量聲音的音量大小及環境雜音範疇。 自-進-E2 能理解力與運動在連桿機構中的傳遞與轉換方式。 | INb-E-1 聲音由物體振動產生，具有音量（響度）與頻率。 INc-E-2 力可以改變物體的運動狀態、方向與擺動幅度。 |
| 綜合活動 (Integrated Activities) | 綜-關-E1 能關懷身心障礙者與發聲訓練者之生活與復健需求。 綜-關-E2 能透過科技專題表達同理心並進行團隊發表。 | Cd-E-1 社會弱勢與身心障礙者之生活困境與需求理解。 Cd-E-2 輔助科技 (Assistive Technology) 之應用與生活品質改善。 |

（三） 議題融入對應 (Cross-Curricular Issues)

1. 資訊教育：培養演算法思維、感測器機電控制邏輯，以及 Google Teachable Machine AI 語音特徵辨識之實踐能力。

2. 科技教育：建立木工加工工具安全使用規範，並掌握槓桿支點與連桿機構傳動之物理原理。

3. 身心障礙同理與輔助科技教育：引導學生站在發聲練習者（如言語障礙、語暢異常、聽障復健者）的角度思考，體會無獎勵重複練習之枯燥，進而設計具備視覺與動作獎勵反饋之輔助科技作品。

三、 教學目標與學習者起點行為分析

（一） 三維度具體教學目標 (Instructional Objectives)

【認知領域 (Cognitive Domain)】

1.1 能說出連桿機構（支點、轉軸、連桿）如何將伺服馬達的圓周旋轉運動轉換為木偶手臂的上下垂直擺動。

1.2 能解釋聲音感測器數值（0-1023）與環境背景雜音之關係，並說明「音量觸發門檻 (Threshold)」之設定原理。

1.3 能比較「V1 音量感測」與「V2 AI 語音辨識」之異同，說明語音特徵擷取與機器學習 (Machine Learning) 之基本概念。

【技能領域 (Psychomotor Domain)】

2.1 能佩戴安全防護配備，操作手鋸、手鑽與砂紙，精準測量與鋸切松木條、鑽出 4mm 轉軸孔，完成猴子外架與連桿機構。

2.2 能使用 MakeCode 撰寫 micro:bit 讀取聲音感測值、條件判斷 (if-else) 及控制 SG90 伺服馬達角度之機電控制程式。

2.3 能使用 Google Teachable Machine 錄製與訓練「加油」及「台灣加油」語音模型，並結合 LED 點陣燈板題目進行系統整合測試。

【情意領域 (Affective Domain)】

3.1 能展現對言語障礙或發聲復健者之同理心，體會重複練習之不易，並積極思考如何改善其訓練體驗。

3.2 能在團隊實作中主動溝通、妥善分工，並在遇到機構卡頓或雜音誤觸時，展現耐心進行疊代除錯 (Debugging)。

（二） 學習者起點行為與先備知識分析 (Learner Analysis)

1. 先備知識：國小高年級學生於自然課已學習過聲音的產生（物體振動）、音量與頻率，並具備基礎 Scratch 或 MakeCode 積木程式堆疊概念。

2. 先備技能：學生曾於美術或創客課程中使用過直尺、剪刀與基礎黏合工具，但對木工鋸切加工、精準鑽孔及伺服馬達精準角度控制尚屬初學者。

3. 學習動機與心理特質：高年級學生對具備實體動作與語音互動之創客專題極具好奇心。透過「拯救枯燥訓練」之同理心任務，能有效激發其主動動手做與社會關懷之內在動機。

四、 教材設備與軟硬體資源準備清單

| 資源類別 | 項目名稱與詳細規格 | 數量與用途說明 |
| --- | --- | --- |
| 硬體控制元件 | 1. micro:bit V2 控制板 2. micro:bit 創客擴充板 (IoT/Servo Expansion) 3. SG90 伺服馬達 (180度, 5V) 4. 高感度麥克風聲音感測模組 5. RGB LED 點陣燈板 (8x8或16x8) | 每組 1 套。 作為主控制核心、讀取音量訊號、驅動連桿馬達及顯示題目。 |
| 木工與機構材料 | 1. 松木條 (1.5cm x 1.5cm x 30cm) 2. 椴木板 (厚度 3mm) 3. 木圓棒 (直徑 4mm) 4. 鐵絲連桿、螺絲、墊片、拉鉤 5. 木製猴子造型板件 | 每組 1 份。 用於建構主體支架、轉軸、連桿傳動機構與猴子造型外殼。 |
| 加工與手工具 | 1. 小型手鋸與萬向鋸台 2. 手搖鑽 / 電動手鑽 (含4mm鑽頭) 3. 砂紙 (P120, P240 號) 4. 熱熔膠槍、木工白膠 5. 防割手套、防護護目鏡 | 全班共用 4-6 套。 提供學生進行木材鋸切加工、精準打孔、表面打磨與機構固定。 |
| 資訊軟體與平臺 | 1. MakeCode for micro:bit 線上編輯器 2. Google Teachable Machine (Audio Model) 3. 專題 Web 語音辨識溝通模組 | 每組 1 台電腦/筆電。 用於撰寫 MakeCode 控制程式、錄製語音訓練模型及進行通訊。 |
| 輔助教學資源 | 1. 發聲訓練同理心引導影片與簡報 2. 連桿機構作動原理示範模型 3. 學習單（一至五）與 評量規準表 | 教師準備。 引導議題思考、解說連桿物理原理、發放學習單進行過程評量。 |

五、 逐節詳細教學活動設計（共8節課，320分鐘）

【單元一：同理心思考與機構設計原理】（第 1-2 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、引起動機 (同理心體驗) 20分鐘 | 1. 教師播放言語治療師進行發聲訓練與語言復健之實況紀錄影片，展示練習者必須重複說出特定詞彙數百次的枯燥過程。 2. 學生活動：進行『默默練習體驗』——每位學生連續對著空白牆面複述指定詞彙『加油』20次，體會無任何反應與回饋時的單調感與倦怠感。 3. 教師引導思考：『如果每次發聲練習時，都有一個可愛的木製猴子立即為你舉手加油，你的練習意願會提升嗎？』引出專題《09 猴子加油》輔助科技核心理念。 | • 發聲復健影片 • 學習單（一） | • 能說出發聲練習者的困境與需求 • 形成性評量：同理心態度 |
| 二、發展活動 (機構原理拆解) 30分鐘 | 1. 教師展示『槓桿原理與連桿機構』示範教具，解說支點 (Pivot)、力量傳遞與轉軸位置，如何將伺服馬達的旋轉運動轉換為木偶手臂的上下垂直擺動。 2. 學生活動：分組觀察連桿教具，手動拉動連桿，並於學習單（二）繪製猴子支架、轉軸孔位與伺服馬達連接草圖。 3. 教師巡視指導：提醒學生注意支點距離（力臂與力矩）對擺動幅度與拉力之影響，避免擺動範圍過小或卡死。 | • 連桿機構示範教具 • 學習單（二）草圖 | • 能繪製正確的連桿機構原理草圖 • 評量：機構物理理解 |
| 三、實作嘗試 (紙板原型測試) 20分鐘 | 1. 學生活動：使用厚紙板、打孔器與雙腳釘，快速製作『猴子連桿紙板原型』，模擬猴子動作是否順暢。 2. 教師引導：試驗不同連桿長度與打孔位置，觀察擺動角度之變化，並記錄最佳擺動比例。 | • 厚紙板、雙腳釘、剪刀 | • 能完成紙板連桿原型並拉動擺動 • 評量：動手做驗證 |
| 四、綜合總結 (單元一小結) 10分鐘 | 1. 教師統整各組紙板原型之設計優缺點，強調『尺寸精準度』對後續木工實作之重要性。 2. 預告下一節課將進行正式木材鋸切與鑽孔加工，強調木工安全規範。 | • 簡報投影片 | • 口頭評量與課堂總結 • 工具安全認知 |

【單元二：木工加工與機構組裝實作】（第 3-4 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全宣導 與材料放樣 15分鐘 | 1. 教師進行木工工具安全宣導：示範小型手鋸鋸切姿勢、防割手套佩戴及手鑽使用規範，強調『夾具固定桌面、順向鋸切、全程佩戴護目鏡』。 2. 學生活動：依據學習單（二）尺寸，在松木條與椴木板上進行放樣畫線（畫出底座、立柱支架、連桿與猴子本體外框）。 | • 松木條、直尺、鉛筆 • 防割手套、護目鏡 | • 放樣尺寸線條精準度觀察 • 安全裝備佩戴檢查 |
| 二、鋸切與鑽孔 加工實作 35分鐘 | 1. 學生活動：各組佩戴防護裝備，使用手鋸將松木條依劃線鋸切成指定長度；使用手鑽於支架與連桿轉軸處進行 4mm 鑽孔。 2. 教師巡視指導：協助矯正鋸切角度，確保鋸面垂直平整，並指導學生使用砂紙（P120->P240）將木材邊緣毛刺修圓打磨平整，避免刺傷傷手。 | • 小型手鋸、鋸台、手鑽 • P120/P240砂紙 | • 評量：操作安全規範執行 • 木材鋸切與鑽孔精度 |
| 三、機構組裝 與順暢度測試 20分鐘 | 1. 學生活動：使用木圓棒、墊片與螺絲將猴子造型件、木製連桿與主支架進行組裝。 2. 手動測試：用手拉動連桿，檢查猴子手臂擺動過程是否順暢，是否存在卡頓、偏心或過度摩擦之現象。 3. 問題排除：若發生摩擦過大，引導學生使用砂紙稍微擴孔或於轉軸處塗抹少許潤滑蠟。 | • 木工白膠、螺絲、潤滑蠟 | • 評量：連桿組裝順暢度 • 結構穩固度實測 |
| 四、成果整理 與環境復原 10分鐘 | 1. 各組清理桌面木屑、歸位手工具，將組裝完成之木製猴子機構放置於測試桌。 2. 教師小結：肯定各組手工精度，並預告下一單元將結合伺服馬達與 MakeCode 進行機電驅動整合。 | • 掃帚、集塵盤、工具箱 | • 場地復原與工具清點 • 學習單（二）進度簽核 |

【單元三：聲音感測與 V1 機電整合控制】（第 5-6 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、聲音感測原理 與 MakeCode 程式 20分鐘 | 1. 教師解說聲音感測器讀取機制：麥克風將聲波轉換為電訊號，micro:bit 將其量化為 0-255 或 0-1023 之音量數值。 2. 學生活動：使用 MakeCode 撰寫『聲顯卡』程式，當對麥克風喊叫時，於 LED 顯示屏即時顯示當前音量數值。 3. 實測觀察：記錄安靜教室環境音（如 30-40）與大聲喊『加油』時之數值（如 150-200），填入學習單（三）。 | • micro:bit V2、電腦 • 學習單（三）數據表 | • 能正確讀取音量數值 • 能分析環境雜音與喊叫聲差異 |
| 二、伺服馬達控制 與音量門檻設定 30分鐘 | 1. 教師說明伺服馬達 (Servo Motor) 角度控制（0度至180度）與條件判斷語法 (if sound_level > threshold)。 2. 學生活動：撰寫 V1 控制程式——當音量大於設定門檻（例如 120）時，伺服馬達旋轉至 90 度拉動連桿帶動猴子舉手，延遲 1 秒後自動回到 0 度。 3. 門檻除錯：進行『環境雜音抗干擾測試』，調整 threshold 數值，防止環境背景音誤觸或太高導致喊不破門檻。 | • SG90 伺服馬達、擴充板 • MakeCode 線上平臺 | • 能正確編寫條件判斷邏輯 • 能調校合適的音量觸發門檻 |
| 三、V1整機機電 機構整合組裝 20分鐘 | 1. 學生活動：將 SG90 伺服馬達舵臂固定於木製連桿之拉鉤上，並將 micro:bit 與擴充板安裝於木底座下方。 2. 整合測試：組員喊出『加油！』，觀察聲音訊號->micro:bit判斷->伺服馬達旋轉->連桿拉動->木猴子動作之完整連貫性。 3. 改善優化：若馬達扭力不足或拉力卡住，調整舵臂固定角度與程式旋轉速度。 | • 熱熔膠、螺絲固定 • 機電組裝組件 | • V1 聲音觸發猴子動作成功率 • 機電整合穩定度實測 |
| 四、V1成果發表 與改進思考 10分鐘 | 1. 各組進行 V1 互動展示：向全班示範『大聲喊加油，猴子動起來』。 2. 引導深思：教師提出『V1只要大聲咳嗽或拍手猴子就會動，無法確認是否真正說出正確詞彙！如何升級為能辨識語音與提示題目的 V2 系統？』 | • 測試展臺 | • 口頭發表評量 • 發現 V1 缺點與 V2 需求 |

【單元四：AI 語音辨識升級（V2）與專案發表】（第 7-8 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、Google AI 語音 模型訓練體驗 25分鐘 | 1. 教師介紹 AI 機器學習概念：聲音頻譜 (Spectrogram) 與語音特徵擷取原理。 2. 學生活動：開啟 Google Teachable Machine (Audio Project)，建立三個聲音類別：『背景雜音 (Background)』、『加油 (Go)』、『台灣加油 (Taiwan Go)』。 3. 語音採樣：每位組員對麥克風錄製 20 次以上的語音樣本，訓練並匯出 AI 語音辨識模型，填寫學習單（四）。 | • 電腦、麥克風 • Teachable Machine • 學習單（四） | • 能正確建立與採樣語音類別 • 能完成 AI 語音模型訓練 |
| 二、V2 燈板題目 與 AI 辨識整合 25分鐘 | 1. 教師指導 V2 系統流程：LED 矩陣燈板輪播提示題目（顯示『加油』或『台灣加油』文字）-> 使用者依提示發音 -> AI 語音模型進行比對 -> 比對正確後發送訊號至 micro:bit 驅動猴子動作。 2. 學生活動：編寫軟硬體整合程式，進行 V2 系統實測，確保只有發音正確且符合燈板題目時，猴子才會進行動作回饋。 | • LED 點陣燈板 • MakeCode/串口通訊模組 | • V2 燈板題目與 AI 語音連動正確性 • 機電與 AI 系統整合 |
| 三、專案綜合測試 與疊代優化 15分鐘 | 1. 各組進行整機長效測試：測試不同說話速度、音量大小及不同組員發音時 AI 的辨識準確度 (Accuracy)。 2. 疊代修正：針對辨識錯誤率較高的詞彙，重新補採樣語音數據並重新訓練模型，優化體驗。 | • 專案作品《09 猴子加油》 • 學習單（五）測試表 | • 能發現問題並重新採樣訓練 • 評量：系統穩定度與疊代除錯 |
| 四、成果發表與 學習單總結評量 15分鐘 | 1. 成果發表會：各組展示 V2 《09 猴子加油》作品，模擬語言訓練情境，說明設計理念、技術演進（V1->V2）及同理心關懷效益。 2. 進行同儕互評與自我評量，填寫學習單（五），教師進行總結講評與頒發創客獎項。 | • 評量規準表 (Rubrics) • 學習單（五）自評/互評表 | • 總結性評量（組間互評與教師評量） • 簡報表達與同理心體現 |

六、 108課綱學習評量規準表 (Assessment Rubrics)

本評量規準表採多向度質化與量化結合評量，涵蓋「機構與木工實作」、「程式與機電控制」、「AI語音辨識應用」及「同理心與專案發表」四大構面，區分為四個表現等級：

| 評量構面 | 優異 (4分 / 90-100) | 良好 (3分 / 80-89) | 基礎 (2分 / 70-79) | 待加強 (1分 / <70) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構與木工實作 (Living Tech) | 1. 能精準鋸切木材並進行良好打磨，表面完全無毛刺。 2. 連桿與轉軸運轉極度順暢，無任何摩擦卡頓。 3. 機構結構極為穩固，造型美觀。 | 1. 能依尺寸鋸切與打磨，邊緣僅有少許微小毛刺。 2. 連桿運轉順暢，僅偶爾微卡。 3. 機構結構穩固度良好。 | 1. 鋸切尺寸稍有誤差，邊緣打磨不夠平整。 2. 連桿傳動偶有較大卡頓，需手動輔助拉動。 3. 機構結合處較鬆動。 | 1. 無法獨立完成木材鋸切，或未遵循安全規範。 2. 機構無法聯動擺動。 3. 結構極不穩定易鬆脫倒塌。 |
| 程式與機電控制 (Info Tech V1) | 1. 能正確設定音量門檻並排除雜音干擾，觸發極精準。 2. 伺服馬達旋轉角度與動作邏輯完全正確。 3. MakeCode 程式結構精簡邏輯清晰。 | 1. 門檻設定大致正確，偶有少許背景環境音誤觸。 2. 伺服馬達動作正常運作擺動。 3. 程式能符合基本要求。 | 1. 音量門檻不穩定，易受環境雜音頻繁誤觸。 2. 伺服馬達旋轉角度過大或過小。 3. 程式需教師多次指正方能運作。 | 1. 無法撰寫條件判斷程式。 2. 馬達完全無動作或程式邏輯錯誤。 3. 無法連結聲音感測器讀取數據。 |
| AI 語音辨識應用 (AI & Tech V2) | 1. 採樣豐富，Teachable Machine 模型辨識準確率達90%以上。 2. 燈板題目提示與 AI 比對動作完全同步流暢。 3. 能主動優化訓練集數據。 | 1. 模型能正確辨識指定詞彙，準確率達80%以上。 2. 燈板提示與機電連動正常運作。 3. 數據採樣符合標準數量。 | 1. 辨識準確率較低（60-70%），易誤判不同詞彙。 2. 燈板提示與馬達動作延遲較大。 3. 採樣數量不足。 | 1. 無法完成 AI 語音模型訓練。 2. 模型無法匯出或與控制板連動。 3. 不理解 AI 語音辨識原理。 |
| 同理心與專案發表 (Society & PBL) | 1. 能深切說明發聲訓練者需求並提出創新互動獎勵。 2. 團隊分工極佳，完美簡報 V1 至 V2 演進。 3. 展現極高同理心與社會關懷素養。 | 1. 能說明專題為輔助科技之設計初衷。 2. 團隊合作順暢，發表內容清晰流暢。 3. 具備良好社會關懷態度。 | 1. 能基本說明作品功能，但對使用者需求較模糊。 2. 發表內容較簡短，分工偶有不均。 3. 關懷態度普通。 | 1. 無法說明專題之設計目的。 2. 缺乏團隊合作，發表無法順利完成。 3. 缺乏同理心與學習積極度。 |

七、 學生學習單集合（學習單一至五）

【學習單一】同理心思考與使用者需求發現單

組別：第 ________ 組    組員姓名：________________________    日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

1. 體驗感受紀錄：Q1. 經過『默默練習體驗』（連續對著牆壁喊 20 次『加油』），請寫出你的身體感受與心理感受：

（1）身體感受（如喉嚨狀況、呼吸、疲勞感）：__________________________________________________
（2）心理感受（如心情、專注度、倦怠感）：____________________________________________________

2. 使用者困境分析：Q2. 請想像需要進行語言訓練或言語復健的使用者（如語暢異常、發聲障礙或聽障復健者），他們每天需要重複練習數百次。你認為他們在練習時會遇到什麼困境？

答：__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. 創意解決方案思考：Q3. 針對《09 猴子加油》作品，如果我們要設計一個能『鼓勵發聲』的互動裝置，你覺得應該具備哪些元素才能吸引使用者持續開口練習？

[  ] 視覺動作回饋（如：可愛的木偶舉手動作）      [  ] 題目提示（如：LED 燈板顯示指定字詞）
[  ] 語音辨識（如：確認是否說對並給予獎勵）      [  ] 其他創意想法：________________________

【學習單二】木工連桿機構設計與力學紀錄單

1. 機構設計草圖繪製：Q1. 請在下方繪圖區域繪製你設計的『木製猴子支架與連桿機構簡圖』，並標示出：支點 (Pivot)、力量傳遞動點、伺服馬達拉鉤位置及關鍵尺寸（單位：mm）。

【機構設計草圖繪製區】 （請標示：底座長寬、立柱支架高度、連桿長度、轉軸打孔直徑 4mm、伺服馬達舵臂固定點）

2. 木工實作紀錄：Q2. 木工實作紀錄與除錯挑戰：

（1）在鋸切松木條與手鑽鑽孔時，你們組遇到了什麼困難？又是如何解決的？
答：__________________________________________________________________________________
（2）組裝連桿後，手動拉動連桿時機構是否順暢？若有卡頓，你們做了什麼調整（如砂紙打磨、塗蠟）？
答：__________________________________________________________________________________

【學習單三】micro:bit 聲音感測與 V1 機電控制邏輯單

1. 音量數據測量紀錄：Q1. 聲音感測數值實測記錄表（請實測並填入 micro:bit 顯示之音量數值）：

| 測試情境與環境 | micro:bit 讀取音量數值範疇 | 建議之觸發門檻 (Threshold) 設定 |
| --- | --- | --- |
| 完全安靜的教室背景環境音 | 數值範圍：_______ ～ _______ | 預防誤觸底限：_______ |
| 正常交談與輕微背景雜音 | 數值範圍：_______ ～ _______ | 中間過濾門檻：_______ |
| 對麥克風大聲喊出『加油！』 | 數值範圍：_______ ～ _______ | 最佳觸發門檻值：_______ |

2. V1 機電程式邏輯說明：Q2. 請用文字填空或寫出 V1 的 MakeCode 程式邏輯：

當（聲音感測值 > ________）時：
    1. 伺服馬達旋轉至 ________ 度（拉動連桿舉起猴子手臂）
    2. 暫停（毫秒）________ ms（維持舉手加油動作）
    3. 伺服馬達回到 ________ 度（放下猴子手臂）
否則（音量未達門檻）：
    伺服馬達保持在 ________ 度（預設初始位置）

【學習單四】Google AI 語音辨識與 V2 系統升級單

1. AI 語音模型訓練數據：Q1. Google Teachable Machine Audio 模型訓練數據紀錄：

• 類別一（背景音 Background Noise）採樣樣本數：________ 個
• 類別二（發音『加油』）採樣樣本數：________ 個
• 類別三（發音『台灣加油』）採樣樣本數：________ 個
• 模型訓練參數：Epochs = ________  / 學習率 (Learning Rate) = ________

2. V1 與 V2 功能演進比較：Q2. V2 系統測試比較分析表（V1 音量感測 vs V2 AI 語音辨識）：

| 比較項目 | V1 聲音感測互動版 | V2 Google AI 語音辨識版 |
| --- | --- | --- |
| 觸發條件與機制 | 純粹偵測『音量響度』是否突破門檻 | 辨識『語音內容頻譜特徵』是否吻合題目 |
| 題目提示方式 | 無題目提示，使用者任意喊叫皆可觸發 | LED 點陣燈板動態提示指定字詞（如『加油』） |
| 對語言訓練的效益 | 提供基礎視覺獎勵，但無法確認發音品質 | 具目標性與挑戰性，精準引導正確詞彙發音 |

【學習單五】專案測試、疊代優化與組員自評/互評表

1. 專案測試問題與疊代修正：Q1. 專案疊代紀錄（我們在測試中遇到了什麼問題？如何進行修正優化？）：

問題一（例如：雜音誤觸或連桿卡住）：_________________________________________________
解決方案：___________________________________________________________________________
問題二（例如：AI 語音辨識率不佳）：___________________________________________________
解決方案：___________________________________________________________________________

2. 團隊合作表現評量：Q2. 團隊合作與個人表現自評/互評表：

| 評量指標（請打 1-5 分） | 組員一（自我） | 組員二 | 組員三 | 組員四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 積極參與木工鋸切與連桿實作 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |
| 2. 認真撰寫程式與訓練 AI 語音模型 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |
| 3. 主動溝通配合團隊分工與紀錄 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |
| 4. 展現同理心與社會關懷思考精神 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |

心得省思：通過這次《09 猴子加油》專題實作，我學到最寶貴的一件事是：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

八、 教學反思、延伸學習與注意事項

（一） 教學注意事項與安全規範 (Safety & Practical Notes)

1. 木工工具安全防護：國小高年級學生在使用小型手鋸與手鑽時，教師必須全程巡視指導，嚴格要求佩戴防割手套與防護護目鏡，並確保木材使用萬向夾具固定於桌面，嚴禁空手捏持木條進行鋸切。

2. 環境雜音隔離與調校：在單元三進行聲音門檻設定時，教室背景聲量易受其他組別討論影響。建議指導學生將麥克風靠近口部（約 5-10 公分），或進行分區分時實測，以取得正確之環境底噪數值。

3. 伺服馬達保護機制：SG90 小型伺服馬達扭力有限（約 1.6 kg-cm），連桿機構切勿過重或過度摩擦，否則易導致馬達堵轉過熱。若馬達發出發熱發抖聲，應立即切斷電源檢查連桿結構。

4. AI 訓練樣本多樣性：Teachable Machine 語音辨識模型對環境雜音敏感。採樣時應包含不同男女性別、不同發音速度與小幅度環境背景聲，以提高模型的泛化能力 (Generalization)。

（二） 跨領域延伸學習 (Extended Learning)

1. 特殊教育與輔助科技擴充：可邀請學校特教老師或言語治療師進行跨領域講座，讓學生將《猴子加油》作品帶入特教班實測，收集真實使用者的回饋意見，進行跨學科對話。

2. 雲端數據與進階歷程記錄：未來可結合 IoT 雲端數據庫（如 ThingSpeak 或 Firebase），記錄使用者每日練習成功次數與發音精準度曲線，提供治療師作為復健歷程追蹤之參考。

3. 機構外觀設計加值：結合雷射雕刻或 3D 列印技術，客製化不同的動物造型（如熊貓、柴犬等），增加輔助科技裝置之親和力與趣味性。