108課綱 跨領域STEAM與多感官教育科技詳細教案

專題編號：14 《寫字魔法師》（The Writing Wizard）—— 觸控矩陣與 WS2812 聲光回饋寫字面板

【108課綱 多感官教育科技與電容觸控矩陣 (PBL) 亮點】 本教案依據教育部 108 學年度科技領域（資訊科技與生活科技）、國語文領域及藝術領域課程綱要撰寫。 以「南投縣竹山鎮鯉魚國民小學」獲獎專題《14 寫字魔法師》（TWEE21035，獲得 2022 IEYI 世界青少年創客發明展國小組教育類銅牌獎）為核心，針對低年級學生反覆練習寫字枯燥、紙筆回饋單一之問題，設計多感官 (Multi-sensory) 寫字面板。 作品整合 TTP223 電容式觸控矩陣、CD74HC4067 16通道多工器、WS2812B 全彩 LED 燈條與 Arduino 控制程式，提供三種互動模式：【模式一：國字描寫模式】（沿透明字卡筆畫描寫，即時亮燈發聲）；【模式二：自行編曲模式】（觸控面板不同位置發出音高，進行音樂創作）；【模式三：自由畫圖模式】（繪製彩色光畫）。 本教案包含極為詳盡之逐節教學活動導引、評量規準（Rubrics）及五份學生實作學習單。

一、 教案基本資訊規範表

| 教案名稱 | 編號 14《寫字魔法師》：觸控矩陣、WS2812 聲光回饋與多感官語文創客教案 |
| --- | --- |
| 對應專題編號 | 專題編號 14（TWEE21035 / 鯉魚國民小學） |
| 適用年級 / 學習階段 | 國民小學高年級（五、六年級）設計開發，服務低年級（一、二年級）語文學習 |
| 建議總授課節數 | 共 8 節課（4 個教學單元，每節課 40 分鐘，總計 320 分鐘） |
| 跨領域核心科目 | 科技領域（資訊科技、生活科技）、國語文領域（寫字描紅）、藝術領域（音樂與光畫創作） |
| 教學模式與策略 | 專題導向學習 (PBL)、同理心關懷輔具設計、多感官學習 (Multi-sensory)、STEAM 寫字教育科技 |
| 設計單位 / 學校 | 南投縣竹山鎮鯉魚國民小學 教學團隊（指導教師：陳建安、鄭雅慧、陳品儒；學生：林子熔、羅于涵、賴易呈） |
| 軟硬體教學資源 | Arduino Uno/Nano、TTP223 觸控感測器陣列、CD74HC4067 多工器、WS2812B LED 燈條、透明字卡 |
| 主要議題融入 | 科技教育、資訊教育、閱讀與語文素養、特殊教育與多感官輔助學習 |

二、 108課綱核心素養與學習重點對應分析

本教案精準對應教育部 108 學年度國民中小學課程綱要總綱核心素養、領綱學習表現與學習內容：

（一） 總綱核心素養 (Gross Core Competencies)

| A1 身心素質與自我精進 (A1 Individual Growth) | 科-E-A1 具備探索科技與教育學習輔具之興趣，透過創客實作自我學習與突破。 高年級學生主動為低年級學弟妹設計多感官寫字輔具，精進電子電路焊接與 Arduino 程式編寫技能。 |
| --- | --- |
| A2 系統思考與問題解決 (A2 Systemic Thinking) | 科-E-A2 具備運用科技工具進行系統思考與問題解決的能力。 學生系統化解決 Arduino 引腳不足問題（引進 CD74HC4067 多工器），並建立觸控座標至 WS2812B LED 之空間映射邏輯。 |
| B1 符號運用與溝通表達 (B1 Symbol & Expression) | 國-E-B1 具備理解國字筆畫、結構與符號美感之能力。 透過可替換透明國字字卡，結合多感官聲光回饋，協助低年級學童建立正向的國字筆畫描紅記憶。 |
| C2 團隊合作與社會關懷 (C2 Social Care) | 科-E-C2 具備關懷低年級與學習困難同儕之同理心與團隊合作精神。 學生發揮學長姐同理心，團隊分工打造聲光寫字面板，於語文學習同樂會中進行推廣體驗。 |

（二） 領域學習重點（學習表現與學習內容）

| 核心領域 | 學習表現 (Learning Performance) | 學習內容 (Learning Content) |
| --- | --- | --- |
| 資訊科技 (Information Tech) | 資-設-E1 能理解多工器通道掃描與陣列座標映射邏輯。 資-設-E2 能運用 Arduino 讀取 TTP223 觸控並控制 WS2812 LED。 資-應-E3 能開發具備多感官互動之教育科技作品。 | 資-P-E1 多工器 (CD74HC4067) S0-S3 切換演算法與迴圈讀取。 資-A-E2 WS2812B 全彩可定址 LED 陣列 (Neopixel) 定址控制。 資-A-E3 三種互動模式（描寫、編曲、光畫）條件切換。 |
| 生活科技與手作 (Living Tech & Craft) | 生-設-E1 能安全使用美工刀與切割工具製作薄型面板。 生-設-E2 能進行觸控陣列密集電路焊接與配線整理。 生-設-E3 能進行機電寫字面板整合測試與除錯。 | 生-N-E1 薄型寫字面板外框與透明字卡夾具製作。 生-P-E2 電容式觸控開關線路焊接、電路板配置與絕緣。 生-S-E3 聲光模組、多工器與主控板實體整合。 |
| 國語文領域 (Mandarin Language) | 國-E-A1 能認識基礎國字筆畫、結構與書寫順序。 國-E-B1 能透過描紅字卡養成正向寫字興趣。 | Ab-E-1 常用國字筆畫、筆順與字形結構識字。 |
| 藝術領域 (Arts & Music) | 音-E-A1 能透過觸控面板探索不同音高與節奏編曲。 視-E-A2 能透過自由畫圖模式創作動態彩色光畫。 | 音-P-E1 簡易音樂創作與音高組合。 視-A-E1 動態光影藝術與色彩視覺表現。 |

（三） 議題融入對應 (Cross-Curricular Issues)

1. 科技教育：掌握多工器擴充 IO 通道、WS2812 可定址全彩 LED 及密集電路焊接技術。

2. 閱讀與語文素養：運用透明字卡描紅，強化國字字形與筆畫記憶。

3. 特殊教育與多感官學習：針對寫字學習困難或低年級學童，提供視覺（彩色燈光）、聽覺（提示音樂）與觸覺（手指觸控）多重感官回饋，提升學習動機。

三、 教學目標與學習者起點行為分析

（一） 三維度具體教學目標 (Instructional Objectives)

【認知領域 (Cognitive Domain)】

1.1 能說出 TTP223 電容式觸控感測原理，並解釋 CD74HC4067 多工器如何透過 S0-S3 四個數位引腳擴充 16 個輸入通道。

1.2 能說明 WS2812B 可定址全彩 LED 燈條之單線通訊與 RGB 色彩設定原理。

1.3 能解釋多感官 (Multi-sensory) 即時回饋對提升國字學習動機之心理效應。

【技能領域 (Psychomotor Domain)】

2.1 能佩戴安全護目鏡，正確使用烙鐵完成觸控感測器與多工器線路之焊接與電路絕緣整理。

2.2 能使用 Arduino C++ 撰寫多工器通道輪掃迴圈、觸控座標映射至 WS2812 LED 及播放音效之程式。

2.3 能製作透明國字描紅字卡，並組裝具備字卡夾具之薄型寫字面板。

【情意領域 (Affective Domain)】

3.1 能展現對低年級學弟妹寫字困難之同理心，體驗關懷導向創客設計之成就感。

3.2 能在密集電路焊接與程式除錯過程中，展現耐心、細致與嚴謹之工程素養。

（二） 學習者起點行為與先備知識分析 (Learner Analysis)

1. 先備知識：高年級學生已具備基礎電子電路常識（正負極、開關）與 Scratch/Arduino 積木或語法概念，自然課了解光的色彩三原色。

2. 先備技能：學生具備美工切割能力，但對大量電路焊接、16 通道多工器演算法及可定址 LED 陣列控制尚屬首次接觸。

3. 學習動機：能親手打造『像魔法一樣會發光奏樂的寫字板』給低年級使用，具備極強之利他成就感與動手做熱情。

四、 教材設備與軟硬體資源準備清單

| 資源類別 | 項目名稱與詳細規格 | 數量與用途說明 |
| --- | --- | --- |
| 機電控制硬體 | 1. Arduino Uno / Nano 控制板 2. TTP223 電容式觸控感測器模組 (16-32 組) 3. CD74HC4067 16 通道類比/數位多工器 4. WS2812B 全彩 RGB 可定址 LED 燈條 (5V) 5. 蜂鳴器 / 被動喇叭音效模組 | 每組 1 套。 構建觸控陣列矩陣、多工擴充通道、RGB 聲光回饋與主控制。 |
| 面板與字卡材料 | 1. 木質底板與黑卡紙外框 (45cm x 40cm x 3cm) 2. 高透明 PVC / 壓克力字卡覆板 3. 國字描紅印刷膠片（如『水』、『永』、『申』） 4. 彩色導線、排線、熱縮套管與螺絲 | 每組 1 份。 製作寫字面板外殼、字卡固定夾具、透明可替換描紅字卡及內部絕緣。 |
| 焊接與手工具 | 1. 溫控烙鐵、烙鐵架、海綿、無鉛焊錫 2. 剝線鉗、斜口鉗、美工刀、鋼尺 3. 熱熔膠槍、安全護目鏡、吸煙風扇 | 全班共用 4-6 套。 進行觸控模組密集焊接、電路板絕緣與寫字面板外框切割。 |
| 資訊軟體與平臺 | 1. Arduino IDE 編輯器 (FastLED / NeoPixel 函式庫) 2. 電腦/筆電（撰寫、編譯與燒錄 C++ 程式） | 每組 1 台電腦。 編寫多工器通道切換、陣列座標 mapping 及 RGB 聲光控制程式。 |
| 輔助教學資源 | 1. 多感官學習 (Multi-sensory) 衛教簡報 2. CD74HC4067 多工器運作邏輯動畫 3. 學習單（一至五）與 評量規準表 | 教師準備。 引導輔具設計思考、電路多工演算法解說及發放學習單進行過程評量。 |

五、 逐節詳細教學活動設計（共8節課，320分鐘）

【單元一：低年級寫字困境與多感官學習企劃】（第 1-2 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、引起動機 (寫字困境討論) 20分鐘 | 1. 教師播放低年級學童練習寫國字作業之紀錄影片，展示重複手寫枯燥、字形容易歪斜、缺乏及時視覺與聲音反饋之問題。 2. 創客思考：『如何利用我們學過的電子電路，打造一塊魔法面板，讓手指滑過筆畫時會即時發光奏樂？』 3. 學生活動：討論專題《14 寫字魔法師》發想，提出三種互動模式：國字描寫模式、自行編曲模式與自由畫圖模式。 | • 寫字教學影片 • 學習單（一）企劃單 | • 能說出低年級寫字困境與多感官設計優勢 • 形成性評量：同理心設計思考 |
| 二、發展活動 (面板結構規劃) 30分鐘 | 1. 教師解說多感官寫字面板架構（長 45 x 寬 40 x 高 3 cm）： - 上層：可替換透明國字字卡。 - 中層：TTP223 電容式觸控感測陣列與 WS2812B 全彩 LED 燈條。 - 下層：Arduino 主控板、CD74HC4067 多工器與聲音輸出元件。 2. 學生活動：於學習單（一）繪製寫字面板分層結構草圖，規劃觸控點矩陣排列位置。 | • 面板結構草圖紙 • 學習單（一）草圖區 | • 能繪製寫字面板分層機構草圖 • 評量：機構與電路佈局規劃 |
| 三、團隊分工 與材料籌備 20分鐘 | 1. 組內分工：硬體焊接組（觸控模組與多工器焊接）、程式寫作組（Arduino 多工器掃描與 LED 程式）與字卡美工組（透明字卡與外框製作）。 2. 清點電子元件數量與工具。 | • 材料準備清單 | • 能明確完成組內分工與工具整備 • 評量：團隊合作籌劃 |
| 四、綜合總結 (單元一小結) 10分鐘 | 1. 教師統整各組寫字面板草圖，預告下一單元將進行 TTP223 觸控陣列與多工器焊接實作。 2. 烙鐵焊接工具安全宣導。 | • 簡報投影片 | • 口頭評量與烙鐵安全認知 • 學習單（一）簽核 |

【單元二：觸控陣列與多工器焊接機電實作】（第 3-4 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、TTP223 觸控 與多工器原理 20分鐘 | 1. 教師解說 TTP223 電容觸控感測原理（人體手指接觸改變電容值輸出高電位）與 CD74HC4067 多工器擴充原理：使用 4 個控制引腳 (S0, S1, S2, S3) 以二進位 0000 到 1111 輪流切換 16 個通道。 2. 學生活動：觀察多工器引腳腳位，於學習單（二）填寫 16 通道二進位邏輯對照表。 | • CD74HC4067 示範教具 • 學習單（二）邏輯表 | • 能說出多工器 16 通道擴充原理 • 評量：電路邏輯理解 |
| 二、密集電路焊接 與線路整理 35分鐘 | 1. 教師進行烙鐵安全宣導：佩戴護目鏡、使用烙鐵架、保持通風，避免焊錫燙傷。 2. 學生活動：將 16 組 TTP223 觸控感測器模組排列為矩陣，逐一焊接電源線 (VCC)、地線 (GND) 及訊號線至 CD74HC4067 多工器輸入通道。 3. 線路整理：使用熱縮套管絕緣，將多工器輸出端 (SIG) 連接至 Arduino 類比/數位引腳。 | • 烙鐵、焊錫、熱縮套管 • TTP223、CD74HC4067 | • 能安全正確焊接觸控矩陣與多工器 • 評量：電路焊接品質與安全性 |
| 三、三用電表導通 測試與除錯 15分鐘 | 1. 學生活動：使用三用電表蜂鳴檔，逐路檢查各觸控點電源與訊號線是否有虛焊、短路或斷路。 2. 除錯修正：若有短路現象，使用吸錫線清理過多焊錫並重新絕緣。 | • 三用電表、吸錫線 | • 能使用電表進行導通測試與除錯 • 評量：電路測試與問題排除 |
| 四、單元二小結 與復原 10分鐘 | 1. 拔除烙鐵插頭歸位，清理線頭與焊錫渣。 2. 教師小結：肯定各組電路焊接精細度，預告下一單元將進行 WS2812B 全彩 LED 與程式編寫。 | • 烙鐵工具歸位與場地清潔 | • 觸控矩陣焊接功能簽核 • 學習單（二）簽核 |

【單元三：WS2812 全彩 LED 定址與 Arduino 程式寫作】（第 5-6 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、WS2812B 燈條 與 FastLED 函式庫 20分鐘 | 1. 教師解說 WS2812B 全彩 LED 燈條原理：單線數據串列傳輸，每顆燈珠皆有獨立晶片位址 (Pixel Index 0 to N-1)，可獨立控制 RGB 顏色 (0-255)。 2. 學生活動：於 Arduino IDE 中載入 FastLED 函式庫，編寫測試程式：點亮指定編號之 LED 顯示彩虹色彩。 | • WS2812B LED 燈條 • Arduino IDE、FastLED 庫 | • 能使用函式庫控制指定 LED 色彩 • 評量：可定址 LED 控制基礎 |
| 二、多工器頻道掃描 與座標映射邏輯 35分鐘 | 1. 教師解說觸控點至 LED 燈珠之『座標映射 (Coordinate Mapping)』演算法： - 使用 for 迴圈 (channel 0 to 15) 切換多工器 S0-S3 引腳。 - 當讀取到通道 channel[i] 被觸碰時，觸發對應位址之 LED 亮燈：pixels.setPixelColor(i, RGB)。 - 同時發出對應頻率音效：tone(speaker_pin, note[i])。 2. 學生活動：撰寫完整多工器掃描與 WS2812 聲光聯動程式，填寫學習單（三）。 | • Arduino 控制板 • 學習單（三）程式單 | • 能寫出多工器輪掃與 LED 映射程式 • 評量：陣列映射與 C++ 邏輯編程 |
| 三、三模式條件 切換程式寫作 15分鐘 | 1. 學生活動：編寫三模式切換邏輯： - 模式一（國字描寫）：觸碰亮燈發聲，離開後延遲熄滅。 - 模式二（自行編曲）：不同位置發出 Do, Re, Mi 音高，可自由創作音樂。 - 模式三（自由畫圖）：觸碰路徑保留彩虹光點，形成動態光畫。 2. 燒錄程式至 Arduino 進行機電軟體測試。 | • Arduino IDE • 面板實機測試 | • 能實現三種模式之條件切換 logic • 評量：多模式軟體整合能力 |
| 四、單元三小結 與復原 10分鐘 | 1. 測試三模式聲光動態反應流暢度。 2. 收納電腦與 Arduino 傳輸線。 | • 場地整理與設備保管 | • 聲光程式邏輯簽核 • 學習單（三）簽核 |

【單元四：字卡夾具製作、全系統測試與寫字同樂會】（第 7-8 節課，共 80 分鐘）

| 教學階段與時間 | 教學活動與步驟內容（教師導引與學生活動） | 教學資源 | 評量重點與策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、透明國字字卡 與寫字外框製作 25分鐘 | 1. 學生活動：使用高透明膠片繪製列印國字描紅字卡（例如：『水』、『永』、『申』），並於寫字面板上層製作『字卡插槽卡槽』，方便隨時抽換字卡。 2. 面板封裝：將黑卡紙外框固定於面板四周，覆蓋透明保護覆板，保護內部密集觸控與 LED 線路，填寫學習單（四）。 | • 透明膠片、字卡 • 黑卡紙外框、熱熔膠 | • 能製作精美之可替換透明描紅字卡 • 評量：外框封裝與字卡夾具品質 |
| 二、全系統連動 測試與疊代修正 25分鐘 | 1. 各組進行長效實測：測試手指隔著透明字卡描寫國字時，下方的 TTP223 觸控感測器是否依然靈敏？WS2812 LED 亮燈位置是否與筆畫精準對齊？ 2. 疊代除錯：微調 TTP223 感應靈敏度電容與修正 Arduino 控制程式，填寫學習單（四）。 | • 專案作品《14 寫字魔法師》 • 學習單（四）測試表 | • 能發現問題並修正機電與程式 • 評量：系統穩定度與疊代能力 |
| 三、寫字魔法同樂會 發表與體驗活動 15分鐘 | 1. 成果展演會：辦理『寫字魔法同樂會』，邀請低年級學童前來體驗手指描紅寫國字，體驗聲光即時回饋。 2. 小組發表：向大家介紹作品設計理念（幫助學弟妹快樂寫字）、多工器電路與三模式玩法。 | • 評量規準表 (Rubrics) • 學習單（五）自評/互評表 | • 總結性評量（展示與體驗發表） • 口語表達與同理心服務展現 |
| 四、學習單總結 與綜合評量 15分鐘 | 1. 學生填寫學習單（五）組員自評與互評表，撰寫教育科技創客心得。 2. 教師進行全課堂總結講評，頒發 IEYI 國際青少年創客發明展小創客獎勵。 | • 學習單（五）自評表 • 總結評分表 | • 學習單完成度與深度省思 • 課程總評量 |

六、 108課綱學習評量規準表 (Assessment Rubrics)

本評量規準表採質化與量化結合，涵蓋「教育議題與多感官企劃」、「硬體焊接與面板手作」、「程式與多工器演算法」及「團隊合作與體驗發表」四大構面：

| 評量構面 | 優異 (4分 / 90-100) | 良好 (3分 / 80-89) | 基礎 (2分 / 70-79) | 待加強 (1分 / <70) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育議題與多感官企劃 (EdTech & Design) | 1. 深切掌握低年級寫字學習困境並提出高度同理心設計。 2. 描寫/編曲/光畫三模式規劃極具創意。 3. 多感官聲光回饋設計優異。 | 1. 能針對寫字學習困難提出多感官寫字面板構想。 2. 三種模式規劃清晰可執行。 3. 具備良好的輔具設計效益。 | 1. 寫字輔具理念較普通，與聲光回饋結合度有限。 2. 模式切換邏輯較單調。 3. 多感官效益普通。 | 1. 無法說明作品之教育科技設計目的。 2. 無法完成多感官寫字企劃。 3. 缺乏設計同理心。 |
| 硬體焊接與面板手作 (Soldering & Craft) | 1. 觸控陣列與多工器焊接極度精細整潔完全無虛焊短路。 2. 面板與透明字卡卡槽製作極精美。 3. 電路絕緣極佳。 | 1. 能完成觸控感測器與多工器焊接，線路正常。 2. 面板外框與透明字卡製作良好。 3. 電路安全性符合標準。 | 1. 焊接點偶有虛焊，經除錯後恢復導通。 2. 字卡插拔稍有卡頓。 3. 配線稍顯雜亂。 | 1. 無法完成觸控陣列電路焊接。 2. 焊點嚴重短路無法導通。 3. 面板結構破損。 |
| 程式與多工器演算法 (Algorithm & Code) | 1. CD74HC4067 多工器通道輪掃演算法極度高效流暢。 2. 觸控座標至 WS2812 LED 映射零延遲。 3. 三模式 C++ 程式寫作完美。 | 1. 能正確寫出多工器通道切換與 LED 定址點亮程式。 2. 聲光回饋動作正常運作。 3. 程式邏輯正確符合需求。 | 1. 多工器掃描偶有漏訊或觸控延遲。 2. LED 映射位置偶有少許偏差。 3. 程式需指正。 | 1. 無法寫出多工器掃描程式。 2. WS2812 LED 完全無法點亮。 3. 程式有嚴重邏輯錯誤。 |
| 團隊合作與體驗發表 (Teamwork & Expo) | 1. 團隊分工極佳，完美辦理寫字同樂會體驗發表。 2. 能深入向公眾解說多工器電路與多感官學習原理。 3. 展現極高同理心與服務態度。 | 1. 團隊合作順暢，能清楚向低年級學童示範寫字面板。 2. 能說出觸控陣列與 LED 控制原理。 3. 具備良好服務態度。 | 1. 分工偶有不均，發表說明較為簡短。 2. 對電路與程式原理說明較淺。 3. 參與度普通。 | 1. 缺乏團隊合作，無法進行作品發表。 2. 無法說明電子與程式原理。 3. 學習態度消極。 |

七、 學生學習單集合（學習單一至五）

【學習單一】低年級寫字困境與多感官學習企劃單

組別：第 ________ 組    組員姓名：________________________    日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

1. 輔具設計發想：Q1. 低年級寫字學習困境觀察與設計思考：

（1）低年級學弟妹在剛開始學習寫國字時，最容易遇到什麼困難？（如：覺得枯燥、筆畫記不住）
答：__________________________________________________________________________________
（2）我們的《14 寫字魔法師》如何結合『視覺（彩色光點）』與『聽覺（音效/音樂）』來幫助他們？
答：__________________________________________________________________________________

2. 面板機構草圖：Q2. 請在下方區域畫出你們組設計的《寫字魔法師》面板分層機構草圖：

【寫字魔法師面板分層草圖繪製區】 （請標示：上層字卡插槽、中層 TTP223 觸控矩陣與 WS2812 LED、下層 Arduino 與 CD74HC4067 多工器）

【學習單二】TTP223 觸控陣列與多工器引腳映射紀錄單

1. 多工器引腳對照：Q1. CD74HC4067 16 通道多工器二進位控制引腳對照表：

| 多工器通道 (Channel) | 控制引腳狀態 (S3, S2, S1, S0) | 對應之 TTP223 觸控點位置 | 三用電表導通檢查 |
| --- | --- | --- | --- |
| Channel 0 | ( 0, 0, 0, 0 ) | 第 1 行 第 1 列 觸控點 | [ ] 正常導通 |
| Channel 1 | ( 0, 0, 0, 1 ) | 第 1 行 第 2 列 觸控點 | [ ] 正常導通 |
| Channel 2 | ( 0, 0, 1, 0 ) | 第 1 行 第 3 列 觸控點 | [ ] 正常導通 |
| Channel 15 | ( 1, 1, 1, 1 ) | 第 4 行 第 4 列 觸控點 | [ ] 正常導通 |

Q2. 電路焊接安全與檢查：
[  ] 全程佩戴安全護目鏡  [  ] 烙鐵使用完畢放回烙鐵架  [  ] 線路皆使用熱縮套管絕緣

【學習單三】Arduino 多工器掃描與 WS2812 LED 程式邏輯單

1. C++ 邏輯寫作單：Q1. Arduino 多工器通道掃描與 LED 定址點亮邏輯：

對 (channel 從 0 到 15) 執行多工器頻道切換：
    1. 設定控制引腳：S0, S1, S2, S3 為頻道 channel 的二進位位元
    2. 讀取多工器 SIG 信號引腳：touch_val = digitalRead(SIG_PIN)
    3. 如果（touch_val == HIGH 代表手指觸碰該點）：
       ① 點亮對應位址之 WS2812 LED：pixels.setPixelColor(channel, RGB_COLOR)
       ② 播放對應頻率音效：tone(SPEAKER_PIN, note_freq[channel])

2. 模式切換邏輯：Q2. 面板三種互動模式切換邏輯：

• 模式一（國字描寫）：手指移開後，LED 延遲 ________ 毫秒後自動熄滅
• 模式二（自行編曲）：觸碰 Channel 0-7 發出音階：________ (如 Do, Re, Mi, Fa...)
• 模式三（自由畫圖）：觸碰路徑之 LED 保持亮燈，直到按下 [  ] 清除按鈕

【學習單四】透明國字字卡製作與聲光測試單

1. 字卡製作紀錄：Q1. 透明國字描紅字卡製作紀錄表：

| 國字字卡名稱 | 筆畫數與主要結構 | 手指觸控描紅聲光測試結果 |
| --- | --- | --- |
| 字卡一：『水』 | 筆畫：4 畫（獨體字結構） | 聲光測試：[ ] 觸控亮燈精準 [ ] 音效正常 |
| 字卡二：『永』 | 筆畫：5 畫（包含永字八法） | 聲光測試：[ ] 觸控亮燈精準 [ ] 音效正常 |
| 字卡三：『申』 | 筆畫：5 畫（象形結構） | 聲光測試：[ ] 觸控亮燈精準 [ ] 音效正常 |

Q2. 面板外框與字卡插槽實測：
透明字卡插拔是否順暢？手指隔著字卡觸碰時感應是否靈敏？
答：__________________________________________________________________________________

【學習單五】綜合測試、疊代優化與組員自評/互評表

1. 專案測試與疊代修正：Q1. 寫字魔法師專題測試與疊代修正紀錄：

問題一（例如：多工器個別通道接觸不良）：_____________________________________________
解決方案：___________________________________________________________________________
問題二（例如：WS2812 燈條點亮過多時電源供電不穩）：___________________________________
解決方案：___________________________________________________________________________

2. 團隊合作表現評量：Q2. 團隊合作與個人表現自評/互評表：

| 評量指標（請打 1-5 分） | 組員一（自我） | 組員二 | 組員三 | 組員四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 耐心完成觸控模組與多工器焊接 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |
| 2. 認真撰寫 Arduino 多工器掃描與 LED 程式 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |
| 3. 用心製作透明國字字卡與面板外框 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |
| 4. 展現同理心熱情服務低年級學弟妹 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 | _____ 分 |

教育科技創客省思：通過參與《14 寫字魔法師》專題製作，我學到最寶貴的一件事是：
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

八、 教學反思、延伸學習與注意事項

（一） 工具安全與教學注意事項 (Safety & Practical Notes)

1. 烙鐵焊接安全規範：學生在使用 30W-60W 溫控烙鐵進行觸控感測器與多工器焊接時，教師必須全程巡視，要求佩戴護目鏡，作業區配置烙鐵架與抽煙風扇，嚴禁手持焊錫嬉戲。

2. 電源供電與電流穩壓：WS2812B 全彩 LED 在全亮白色時電流較大。若點亮顆數較多，Arduino USB 供電易出現降壓重啟。建議使用外部 5V 2A 專用變壓器供電，並於電源端並聯 1000uF 電容穩壓。

3. TTP223 觸控感應靈敏度：隔著透明字卡描寫時，感應靈敏度受字卡厚度影響。可透過調整 TTP223 模組上的匹配電容 (0-50pF) 來微調感應距離。

4. 客觀定位與不宣稱過度療效：本作品定位為多感官寫字輔具與教育科技原型，教學中應引導學生保持客觀科學態度，說明作品提供即時聲光回饋以提升學習動機，但不宣稱具備筆順 AI 判定等未驗證之療效。

（二） 跨領域延伸學習 (Extended Learning)

1. 低年級班級寫字角試用：將寫字魔法師面板放置於一、二年級教室之『語文學習角』，收集低年級學童使用後之問卷與訪談，進行產品使用者體驗 (UX) 改進。

2. 筆順辨識與 AI 影像結合：未來可於面板上方安裝小型 ESP32-CAM 攝像頭，結合影像辨識演算法，自動判斷學生書寫筆畫順序是否正確，進一步提升教具之智慧化等級。

3. 特殊教育寫字復健推廣：與特教班合作，將寫字魔法師推廣至手部小肌肉精細動作發展較慢或有特教需求之學童，提供個案紀錄與關懷。