108課綱跨領域STEAM專題詳實教案

教案編號：19｜作品名稱：綠輪騎跡追風趣——綠能動能轉換與智慧碳排追蹤系統

【108課綱核心精神與跨領域永續亮點】 本教案依據教育部 108 課綱資訊科技與科技應用專題規範設計，榮獲「112學年度科技教育創意實作競賽」全國佳作（南投縣初賽第一名）專題成果之轉化教案。 專題針對現代都市通勤汽車高碳排放與上班族室內飛輪健身未能回饋環境的矛盾，引導學生將「通勤與健身」完美結合。透過三大模組： 1. 【綠能發電器】：將自行車騎行動能轉換為電能並儲存供電； 2. 【路徑追蹤器】：結合 ESP32 開發板與 GPS 模組，經由藍牙（Bluetooth）即時傳送經緯度與速度數據； 3. 【碳排貢獻 App】：運用 App Inventor 開發自訂 App，即時計算騎乘距離與二氧化碳減排量，並串接 Google 試算表雲端資料庫進行數據展示與獎勵機制。 專題更與南投縣竹山鎮公所合作，建立社區綠色騎行推廣機制，實踐永續發展目標（SDGs）。

一、 教案基本資訊規範表

| 教案編號 | 19 |
| --- | --- |
| 專題作品名稱 | 綠輪騎跡追風趣（綠能動能轉換與智慧碳排追蹤系統） |
| 適用年級 | 國小五至六年級高階專題 / 國中七至九年級（亦可彈性模組化調整為高中職 STEAM 專題） |
| 總教學節數 | 共 8 節課，320 分鐘（分為 4 個雙節課單元實施） |
| 授課領域與跨領域融入 | 主核心：資訊科技、生活科技 跨領域融入：自然科學領域（能量轉換與電磁感應）、數學領域（經緯度距離計算與碳排比例換算）、社會領域（淨零碳排與永續社區推廣）、健康與體育（自行車騎行與體能促進） |
| 設計團隊/教師 | 南投縣鯉魚國小/國中資訊科技與跨領域 STEAM 教學團隊 |
| 教學模式與策略 | 專題導向學習 (Project-Based Learning, PBL)、STEAM 跨領域素養導向教學、設計思考 (Design Thinking)、五階段運算思維實作（拆解、模式識別、抽象化、演算法、除錯） |
| 主要硬體設備 | 自行車動能發電輪磨模組、整流穩壓充電模組、超級電容/儲能電池、ESP32 微控制器開發板、GPS 定位模組 (NEO-6M)、藍牙通訊模組、Android 智慧型手機/平板、自行車車架與安裝機構 |
| 主要軟體與API平台 | Arduino IDE / ESP32 C++ 程式開發環境、App Inventor 2 手機 App 開發平台、Google Sheets API / Google Forms 雲端試算表資料庫、Google Maps API 繪圖介面 |
| 競賽與成果連結 | 榮獲 112 學年度科技教育創意實作競賽【資訊科技組】全國佳作（南投縣初賽冠軍）作品之完整教案轉化 |
| 學習目標概要 | 1. 理解通勤碳排放對環境的影響，設計「通勤+健身+發電」之永續解決方案。 2. 掌握自行車動能轉換為電能之物理原理，並完成穩壓供電電路架設。 3. 實作 ESP32 與 GPS 模組，撰寫藍牙封包傳輸與 App Inventor 計算減碳量程式。 4. 完成 Google 試算表雲端資料庫串接，設計社區綠色騎行獎勵機制並進行專題發表。 |
| 關鍵字 | 綠輪騎跡追風趣、動能發電、ESP32、GPS定位、App Inventor 2、Google試算表API、減碳計算、108課綱STEAM專題 |

二、 108課綱核心素養與學習重點對應分析

（一） 總綱核心素養（三面九項對應）

| 核心素養面向 | 108課綱項目 | 本教案具體實踐與學習活動項目 |
| --- | --- | --- |
| A 自主行動 | 資-E-A1 系統思考與問題解決 科-E-A3 規劃執行與創新應變 | 機能獨立分析傳統燃油車碳排放與室內健身飛輪廢熱之痛點，運用 ESP32 與 App Inventor 設計一套整合動能發電與智慧減碳計算之系統原型。 |
| B 溝通互動 | 資-E-B1 符號運用與溝通表達 資-E-B2 科技資訊與媒體素養 | 能理解 GPS 經緯度座標、藍牙字串封包與 App 介面符號，並熟練運用圖形化程式語言及 Web API 進行資料跨平台整合與動態圖表呈現。 |
| C 社會參與 | 資-E-C2 社會關懷與團隊合作 環-E-E42 能源資源永續利用 | 體認淨零碳排（Net Zero）與永續發展（SDGs）重要性，透過團隊合作將科技專題結合竹山鎮公所社區綠色騎行獎勵機制，落實環境行動。 |

（二） 領域學習重點（學習表現與學習內容）

| 學習重點類別 | 108課綱條目代碼與名稱 | 本教案具體對應教學內容與學習要求 |
| --- | --- | --- |
| 資訊科技 學習表現 | 資-平-1 能運用程式設計邏輯解決問題 資-演-2 能理解感測資料處理與演算 資-進-1 能結合行動載具進行跨平台應用 | 1. 能撰寫 App 算式將 GPS 經緯度轉化為真實騎乘里程。 2. 能處理 ESP32 藍牙資料廣播與手持裝置連線通訊。 3. 能實作 Web API 將騎乘數據即時上傳至 Google 試算表。 |
| 資訊科技 學習內容 | 資-S-1 程式設計專題（邏輯與介面） 資-A-1 行動應用程式開發（App兩端） 資-T-1 物聯網與雲端資料庫整合 | 1. 設計 App Inventor 用戶介面（儀表板、地圖、動態里程）。 2. 撰寫 ESP32 讀取 GPS NEO-6M NMEA 句型之程式。 3. 配置 Google 試算表試算表 API 與試算表腳本（Apps Script）。 |
| 科技應用/ 生活科技 | 科-設-2 能進行綠能機構與機構安裝設計 科-專-1 能完成科技專題原型製作與測試 | 1. 安裝自行車動能發電磨電機與整流穩壓充電模組。 2. 進行實車路測，優化 ESP32 防水外殼與車架固載機構。 |
| 跨領域融入 （自然/社會） | 自-E-B3 能量轉換與電磁感應原理 環-E-E42 淨零碳排與永續社區實踐 | 1. 理解發電機利用電磁感應將機械動能轉為電能原理。 2. 換算騎行替代燃油車所減少之二氧化碳排放量（g CO2e）。 |

三、 教學目標與學習者起點行為分析

（一） 三維教學目標（認知、技能、情意）

【認知維度】1. 認知目標（Cognitive Domain）：

(1) 能精確說出汽機車通勤對大氣二氧化碳累積之影響，並解釋自行車作為綠色交通工具之優勢。

(2) 能清晰說明自行車磨電發電機之電磁感應原理與 AC 轉 DC 穩壓充電迴路架構。

(3) 能說明 GPS 衛星定位（經緯度）、藍牙無線廣播與 Web API 雲端資料庫串接之運作邏輯。

【技能維度】2. 技能目標（Psychomotor Domain）：

(1) 能熟練將發電模組與穩壓板安裝於自行車上，並成功為行動電源或手機充電。

(2) 能編寫 ESP32 微控制器程式，正確讀取 GPS 模組數據並透過藍牙對外傳送。

(3) 能運用 App Inventor 2 開發「碳排貢獻 App」，實現即時里程計算、減碳量換算與動態地圖展示。

(4) 能成功串接 Google 試算表 API，將騎乘數據自動歸檔至雲端試算表並產出個人減碳履歷。

【情意維度】3. 情意目標（Affective Domain）：

(1) 培養關懷環境永續與淨零碳排之公民責任感，並樂於在生活中落實低碳騎行。

(2) 展現團隊合作精神，在硬體組裝、程式撰寫與路測除錯中主動溝通與相互協助。

(3) 能體驗科技應用結合社區營造（如竹山鎮公所騎行獎勵計畫）之成就感，提升社會設計素養。

（二） 學習者起點行為與先備知識分析

1. 先備資訊能力：學生已具備基礎 App Inventor 2 或 Scratch 圖形化積木經驗，理解變數、條件判斷與計時器運作概念。

2. 先備自然與數學能力：已具備基本電路觀念（正負極、電壓、電流），並在數學課學習過坐標系與比例換算。

3. 生活經驗與動機：學生平時常騎自行車，對手機 App 運動追蹤（如 Strava、Relive）感到好奇，有極高意願動手打造屬於自己的「會發電且能算減碳量」的智慧自行車。

【教學策略因應】4. 學習困難預期與因應策略：

- 預期困難 A：GPS 模組於室內搜尋衛星困難，導致無法取得座標。 -> 教師引導學生移至戶外操場實測，或使用模擬經緯度數據積木輔助除錯。

- 預期困難 B：App Inventor 經緯度里程算式（Haversine 公式）較為複雜。 -> 教師將球面距離演算法簡化轉化為封裝積木，引導學生著重於應用邏輯。

四、 教材設備與軟硬體資源準備清單

| 資源類別 | 項目名稱與詳細規格 | 數量與準備注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 硬體發電與模組 | 1. 自行車磨電發電機 / 輪轂發電模組 2. AC-DC 降壓穩壓電路板 (5V USB輸出) 3. ESP32 開發板 + NEO-6M GPS 模組 4. 自行車 (含龍頭手機架與發電轉架) | 每組 1 套（全班分 6-8 組） 輸出 5V 1A 供電保護 預先焊接排針與藍牙天線測試 每组 1 台測試自行車或飛輪車架 |
| 軟體與雲端 API | 1. Arduino IDE / ESP32 藍牙通訊程式 2. App Inventor 2 線上開發平台 3. Google Sheets API / Google Apps Script | 預置 ESP32 藍牙 GPS 庫範例 學生使用 Google 帳號登入 建置雲端資料庫寫入腳本 URL |
| 戶外路測與防護 | 1. 自行車安全帽、防護手套 2. 戶外操場 / 學校周邊安全騎行試測路線 | 戶外路測時每位學生必戴安全帽 規劃無車輛干擾之校內安全路線 |
| 機構包覆與手作 | 1. 3D 列印/瓦楞紙板防水保護盒 2. 束帶、雙面膠、熱熔膠槍、螺絲工具 | 供 ESP32 與發電板固定於車架 防水雨包覆防護材料 |
| 補充教學資源 | 1. 「綠輪騎跡追風趣」專題簡報與影片 2. 108課綱跨領域學習單（學習單一至五） 3. 系統組裝與藍牙串接 CheckList 手冊 | 教師投影指導 每人 1 套紙本學習單 放置於組內作為除錯指引 |

五、 逐節詳細教學活動設計（共8節課，320分鐘）

【課時規劃說明】本教學計畫包含 4 個核心單元，共 8 節課（320 分鐘），採用雙節課（80 分鐘）連堂實施，以利完整進行「問題導向討論 -> 綠能硬體組裝 -> 程式寫作與 App 開發 -> 戶外騎行路測與雲端串接」之 STEAM 實作流程。

【單元一：低碳交通、淨零永續與綠能發電機構】（第 1-2 節，80 分鐘）

| 時間/階段 | 教師教學活動與引導問題（Teacher's Actions） | 學生學習活動與評量方式（Students' Actions） |
| --- | --- | --- |
| 引起動機 (15分鐘) 第1節 | 1. 播放新聞影片：「都市交通碳排放與極端氣候威脅」。 2. 提出核心提問：「大家去健身房騎飛輪運動，消耗熱量變健康，但運動產生的動能跑去哪裡了？能否變成有用的電能？」 3. 引導學生思考：若能將「通勤」與「健身發電」結合，騎自行車既能運動又能產生乾淨電力，一舉兩得！ | 1. 觀看影片並進行小組討論，分析開車通勤與騎自行車之碳排放差異。 2. 各組發言發表對「動能回收與綠色通勤」之想法。 【評量方式】口頭參與度與問題回應。 |
| 概念發展 (25分鐘) 第1節 | 1. 解析動能轉換電能原理：說明自行車磨電機（發電機）如何透過電磁感應（線圈切割磁力線）產生交流電 (AC)。 2. 解說整流與穩壓電路：說明交流電 (AC) 如何經由整流橋變為直流電 (DC)，並經由穩壓 IC 輸出安全的 5V 直流電供手機或發電燈具使用。 3. 展示發電模組與測量儀器（三用電表）。 | 1. 觀察發電機與穩壓板結構，理解電磁感應與穩壓原理。 2. 使用三用電表測量轉動車輪時發電機產生的電壓變化（0V 至 12V AC）。 3. 完成【學習單一】第一部分：動能發電原理填空。 【評量方式】學習單一即時檢核。 |
| 發電模組組裝 (25分鐘) 第2節 | 1. 發放自行車磨電發電機、穩壓模組與安裝工具。 2. 指導各組將發電機固定於自行車後輪車架上，調整磨電輪與胎側接觸角度，並連接穩壓板至 USB 輸出座。 3. 巡視各組，指導工具使用安全與線材固定。 | 1. 小組合作使用螺絲與束帶將磨電機固定於自行車車架上。 2. 旋轉自行車腳踏板帶動後輪，觀察穩壓板上 USB 5V 指示燈是否亮起，並測試是否能成功為 USB 小燈或手機充電。 【評量方式】實作操作評量（發電模組成功輸出 5V 電力）。 |
| 總結與反思 (15分鐘) 第2節 | 1. 引導各組分享發電測試結果：「騎得越快，發電量有什麼變化？要怎麼確保發出的電穩定不壞手機？」 2. 預告下一單元內容：如何加入 ESP32 與 GPS 模組，追蹤騎行路徑與速度。 | 1. 各組口頭發表發電模組測試心得與電壓穩定度觀察。 2. 整理工作檯，完成【學習單一】總結題。 【評量方式】學習單一繳交與課堂參與。 |

【單元二：ESP32、GPS 定位與藍牙廣播整合】（第 3-4 節，80 分鐘）

| 時間/階段 | 教師教學活動與引導問題（Teacher's Actions） | 學生學習活動與評量方式（Students' Actions） |
| --- | --- | --- |
| GPS與微控制器原理 (20分鐘) 第3節 | 1. 提出問題：「手機地圖是怎麼知道我們在哪裡的？GPS 衛星定位是如何運作的？」 2. 解析 GPS (Global Positioning System) 衛星定位原理：說明 NEO-6M 模組接收天空中至少 4 顆衛星訊號，計算出經度 (Longitude)、緯度 (Latitude)、海拔高度與速度 (Speed)。 3. 介紹 ESP32 微控制器之雙核心、低功耗與內建藍牙 (Bluetooth) 功能。 | 1. 聆聽教師講解，理解 GPS NMEA-0183 語法格式（如：$GPRMC 句型中包含之經緯度與速度資訊）。 2. 認識 ESP32 開發板接腳 (RX/TX 串口通訊) 與藍牙廣播架構。 【評量方式】課堂問答與 GPS 句型解析檢核。 |
| 硬體電路接線 (20分鐘) 第3節 | 1. 指導學生將 NEO-6M GPS 模組與 ESP32 開發板進行串口 (UART) 杜邦線連接： - GPS VCC -> ESP32 3.3V / 5V - GPS GND -> ESP32 GND - GPS TX -> ESP32 RX2 (GPIO 16) - GPS RX -> ESP32 TX2 (GPIO 17) 2. 巡視檢查接線是否正確，避免電源接錯燒毀模組。 | 1. 對照【學習單二】之電路接線圖，正確完成 ESP32 與 GPS 模組之杜邦線連接。 2. 接上 USB 供電，觀察 GPS 模組上 PPS 衛星指示燈（閃爍代表已定位）。 【評量方式】硬體電路接線評量。 |
| ESP32程式燒錄 (25分鐘) 第4節 | 1. 指導學生開啟 Arduino IDE / 專屬燒錄工具，載入 ESP32 藍牙與 GPS 解析範例程式。 2. 解說程式邏輯：ESP32 讀取 GPS 經緯度 -> 組合為字串封包（例如："LAT:23.7501,LON:120.6823,SPD:15.2"） -> 透過 Serial Bluetooth 廣播發送。 | 1. 操作電腦編譯並燒錄 ESP32 程式。 2. 開啟電腦串口監視器 (Serial Monitor)，觀察是否成功輸出經緯度字串。 3. 使用手機藍牙搜尋，確認能找到 ESP32 藍牙裝置（如：「GreenBike_Group1」）。 【評量方式】程式編譯燒錄與藍牙訊號輸出檢核。 |
| 戶外定位測試 (15分鐘) 第4節 | 1. 引領學生帶至戶外開闊天地（操場）進行 GPS 衛星定位實測。 2. 觀察定位成功時間（Cold Start vs Warm Start）與座標數據變化。 | 1. 至戶外觀察 GPS 模組指示燈由常亮轉為閃爍（定位成功）。 2. 在【學習單二】上記錄校園操場之經緯度數據與衛星顆數。 【評量方式】戶外定位實測紀錄與學習單二繳交。 |

【單元三：App Inventor 碳排貢獻 App 開發與雲端串接】（第 5-6 節，80 分鐘）

| 時間/階段 | 教師教學活動與引導問題（Teacher's Actions） | 學生學習活動與評量方式（Students' Actions） |
| --- | --- | --- |
| App UI介面設計 (20分鐘) 第5節 | 1. 開啟 App Inventor 2 平台，展示「碳排貢獻 App」預期 UI 介面：包含藍牙連線按鈕、即時時速儀表板、騎乘距離（km）、二氧化碳減排量（g CO2e）、地圖軌跡與資料上傳按鈕。 2. 解說減碳換算數學公式： - 替代小型燃油汽車排放標準：每騎行 1 公里，相當於減少約 170g 二氧化碳排放量（減碳量 = 騎乘距離 km × 170g）。 | 1. 操作 App Inventor 2 拖曳 UI 元件（按鈕、標籤、藍牙用戶端、Web HTTP 元件、地圖）。 2. 設定介面美化與文字大小，完成【學習單三】之 UI 介面設計圖。 【評量方式】App 介面設計評量。 |
| 藍牙與數據計算邏輯 (25分鐘) 第5節 | 1. 指導學生組合 App Inventor 程式積木： - 藍牙搜尋與連線 ESP32 積木。 - 拆解藍牙接收到的經緯度與速度字串。 - 累加騎乘里程（利用前後經緯度距離差或速度×時間）。 - 自動計算減碳量（里程 × 170g）。 | 1. 組合藍牙連線與字串切割 (Split) 積木。 2. 組合數學算式積木：將里程變數轉化為減碳量，並即時更新至 App 畫面標籤。 3. 使用 Android 手機連結 AI Companion 進行藍牙通訊與數據計算測試。 【評量方式】程式邏輯與藍牙數據連線測試評量。 |
| Google 試算表 API 串接 (25分鐘) 第6節 | 1. 解說雲端資料庫串接原理：說明 App 如何透過 Web API (HTTP GET/POST) 發送網址參數，呼叫 Google Apps Script 將騎乘數據自動寫入 Google 試算表。 2. 提供標準化 Web API 網址，引導學生填入組別 ID 與測試參數。 | 1. 設定 App Inventor 之 Web 元件 URL，將「組別、騎乘距離、減碳量、騎乘時間」打包為 HTTP 請求發送。 2. 點擊 App 上「上傳減碳履歷」按鈕，開啟瀏覽器檢查 Google 試算表中是否自動新增一筆資料列。 【評量方式】Web API 串接與試算表寫入成功測試。 |
| 成果檢視與除錯 (10分鐘) 第6節 | 1. 協助未成功寫入試算表的小組進行 CheckList 排錯（檢查 Web URL 格式、欄位名稱與網路連線）。 2. 完成【學習單三】之串接紀錄。 | 1. 進行 CheckList 自查與除錯（Debug）。 2. 確認試算表中正確呈現騎乘里程與減碳數據。 【評量方式】學習單三繳交與除錯能力檢核。 |

【單元四：戶外騎行路測、社區推廣機制與專題發表】（第 7-8 節，80 分鐘）

| 時間/階段 | 教師教學活動與引導問題（Teacher's Actions） | 學生學習活動與評量方式（Students' Actions） |
| --- | --- | --- |
| 戶外騎行實測與數據驗證 (25分鐘) 第7節 | 1. 叮嚀騎行安全：佩戴安全帽、確認發電模組與手機架固定牢固。 2. 引導各組帶自行車至校園操場騎行測試區，執行 500 公尺至 1 公里之動態實測： - 驗證 A：磨電發電機是否持續輸出電力供電。 - 驗證 B：App 是否精確記錄里程與時速。 - 驗證 C：騎乘結束後，數據是否成功寫入雲端試算表。 | 1. 小組分工：1 人騎行、1 人觀測發電量、1 人紀錄 App 數據、1 人拍照攝影紀錄。 2. 於【學習單四】上詳細記錄實測里程（km）、產出電量（V/A）與換算減碳量（g CO2e）。 【評量方式】戶外路測安全規範與數據紀錄評量。 |
| 社區營造與獎勵提案 (20分鐘) 第7節 | 1. 介紹專題結合竹山鎮公所社區合作案例：說明鎮公所撥款經費設置騎行推廣站，鎮民騎車累積減碳量可兌換實體/數位獎勵。 2. 引導學生進行提案設計：「如果你們是鎮長，要怎麼設計騎行獎勵活動，吸引更多鎮民加入綠色騎行？」 | 1. 小組討論並設計「竹山鎮綠色騎行社區獎勵提案」（如：累積減碳 1kg 兌換竹山在地特產/綠色點數）。 2. 完成【學習單五】之社區推廣提案規劃草圖。 【評量方式】社會設計與社區營造提案評量。 |
| 專題發表與成果展示 (25分鐘) 第8節 | 1. 舉辦「綠輪騎跡追風趣——綠能與智慧減碳專題發表會」。 2. 每組進行 3 分鐘簡報與動態成果示範：展示發電自行車實物、App 介面、Google 試算表減碳履歷與社區推廣提案。 3. 引導全班進行同儕互評。 | 1. 各組依序上台發表作品，動態演示自行車發電與 App 減碳數據即時更新上傳過程。 2. 填寫【學習單五】之專題成果紀錄與同儕互評表。 【評量方式】專題展示評量與同儕互評分數。 |
| 總結、反思與延伸 (10分鐘) 第8節 | 1. 教師總評：肯定學生運用 STEAM 跨領域知識將「通勤+健身+發電+減碳」落實於生活與社區之成就。 2. 延伸思考：未來如何加入太陽能板雙能補充、Strava 騎行社群推播、太陽能綠能充電站等升級功能。 | 1. 聆聽教師總評，進行個人學習歷程總反思。 2. 完成【學習單五】之自我評量與課後延伸反思。 【評量方式】學習單五繳交與學習歷程總評。 |

六、 108課綱學習評量規準表 (Assessment Rubrics)

| 評量維度/配分 | 優等 (Exemplary) 85-100分 | 良好 (Proficient) 70-84分 | 基礎 (Basic) 60-69分 | 待加強 (Needs Imp.) < 60分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、綠能問題定義與永續思考 （配分：20%） | 能深入分析交通碳排放問題，創新性提出「通勤+健身+發電」整合方案，並結合永續發展目標 (SDGs) 設計完整專題架構。 | 能清楚說明汽機車碳排放之害，提出結合騎自行車發電與 App 計算減碳量之合理構想。 | 能大致說出騎自行車對減碳的好處，但在專題問題定義與綠能科技之結合上較為表面。 | 難以說明專題欲解決之環境問題，缺乏對綠能與淨零碳排之基本理解。 |
| 二、發電機構與電路架設 （配分：30%） | 能精確理解電磁感應與 AC-DC 穩壓原理，獨立穩固組裝磨電發電機與 5V USB 穩壓模組，輸出電力高度穩定。 | 能理解發電與穩壓概念，能在引導下完成磨電機與穩壓板組裝，成功輸出 USB 5V 電力為設備供電。 | 能完成發電模組組裝，但車架固定不夠牢固，或穩壓輸出電壓偶有波動。 | 無法完成發電模組組裝，接線錯誤導致無法成功輸出 5V 電力。 |
| 三、ESP32、GPS與App串接 （配分：30%） | 能熟練燒錄 ESP32 藍牙 GPS 程式，獨立完成 App Inventor 介面、距離與減碳量演算積木，並流暢寫入 Google 試算表。 | 能正確連接 ESP32 與 GPS 模組，在指導下完成 App 藍牙連線與減碳計算積木，成功將數據寫入雲端試算表。 | 能完成藍牙連線與 App 開發，但在減碳算式或 Google 試算表 API 寫入上需要多次提示才能完成。 | 無法完成 ESP32 藍牙通訊或 App 減碳計算，雲端資料寫入屢次失敗。 |
| 四、社區營造與團隊發表 （配分：20%） | 能提出極具創意與可行性之社區騎行獎勵提案，團隊分工完美，成果發表演示流暢精彩，具高度推廣價值。 | 社區提案規劃完整，發表時能清晰演示自行車發電與 App 即時減碳上傳過程，團隊分工明確。 | 有設計簡易社區提案，發表時能基本說明作品功能，但演示過程偶有頓挫或分工不均。 | 未完成社區提案或發表內容粗糙，發表時無法清晰說明作品內容，團隊缺乏合作。 |

七、 學生學習單集合（學習單一至五）

學生學習單（一）：【低碳交通與動能發電原理探討】

【學生基本資料】班級：___________ 組別：第___組 姓名：___________ 座號：___ 日期：___________

Q1：一、 環境問題與專題發想

請思考：現代開車通勤會對大氣造成什麼影響？如果能將「通勤」與「健身發電」結合，有什麼優點？

答：
1. 汽車通勤痛點（碳排放/空氣污染）：___________________________________________________
2. 「通勤+健身發電」結合之優點：______________________________________________________

Q2：二、 電磁感應與發電電路原理

請參考課堂講解，回答下列發電與穩壓問題：

1. 自行車磨電機是利用哪一種物理原理將動能轉為電能？ [  ] 光電效應  [  ] 電磁感應  [  ] 熱電效應

2. 磨電機產生的原始電力是交流電 (AC)，為什麼必須通過「穩壓模組」才能幫手機充電？

答：___________________________________________________________________________________

Q3：三、 發電模組實裝紀錄

請記錄你們小組將磨電機固定於自行車後輪後的實測電壓與充電狀況：

1. 磨電機輸出電壓（未穩壓前）：________ V (AC)

2. 穩壓模組 USB 輸出電壓：________ V (DC) （目標：穩定 5V）

3. 充電測試結果：[  ] USB 小燈順利亮起  [  ] 手機成功顯示充電中

學生學習單（二）：【ESP32與GPS經緯度定位程式設計】

【學生基本資料】班級：___________ 組別：第___組 姓名：___________ 座號：___ 日期：___________

Q1：一、 GPS 衛星定位原理與 NMEA 句型

請填入 NEO-6M GPS 模組接收到的 NMEA 句型欄位含義：

1. 經度 (Longitude)：簡寫為 ______，代表地理位置的東經或西經。

2. 緯度 (Latitude)：簡寫為 ______，代表地理位置的北緯或南緯。

3. 騎乘速度 (Speed)：單位常為 節 (Knot) 或 公里/小時 (km/h)。

Q2：二、 ESP32 硬體接線與藍牙廣播設定

請記錄 ESP32 與 GPS 模組的杜邦線連接腳位：

- GPS VCC -> ESP32 ________ V

- GPS GND -> ESP32 ________

- GPS TX  -> ESP32 RX2 (GPIO ____)

- GPS RX  -> ESP32 TX2 (GPIO ____)

- 小組專屬藍牙名稱：[ GreenBike_Group___ ]

Q3：三、 戶外定位數據紀錄與驗證

請帶 ESP32 發電自行車至戶外操場實測，並將串口監視器輸出的數據記錄於下：

答：
1. 衛星定位成功時間：約 ________ 秒
2. 校園操場定位緯度 (Lat)：__________________ 經度 (Lon)：__________________
3. 藍牙訊號手機是否成功搜尋並配對：[  ] 是  [  ] 否

學生學習單（三）：【App Inventor 藍牙串接與雲端資料庫設計】

【學生基本資料】班級：___________ 組別：第___組 姓名：___________ 座號：___ 日期：___________

Q1：一、 「碳排貢獻 App」介面設計圖畫記

請畫出你們小組設計的 App UI 介面，並標註各區塊功能（如：藍牙連線按鈕、時速表、里程數、減碳量、地圖）。

（App UI 手繪或規劃圖處）：



_______________________________________________________________________________________

Q2：二、 減碳量換算邏輯與程式積木組合

請寫出每騎行 1 公里，替代汽車通勤可減少多少二氧化碳（g CO2e）？並寫出 App 積木的計算公式。

1. 減碳換算標準：1 km 騎乘 = 減少約 ________ g CO2e 排放。

2. 減碳量計算算式積木：[ 減碳量變數 = 騎乘距離 (km) × ________ ]

Q3：三、 Google 試算表 API 雲端寫入紀錄

請填入小組串接 Google 試算表 API 的 Web URL 與測試上傳結果：

1. Google Apps Script API URL (前20碼)：[ https://script.google.com/macros/s/____________________ ]

2. 測試點擊「上傳減碳履歷」：[  ] 雲端試算表成功新增一筆資料  [  ] 欄位數據正確對應

學生學習單（四）：【騎乘數據實測、碳排計算與除錯表】

【學生基本資料】班級：___________ 組別：第___組 姓名：___________ 座號：___ 日期：___________

Q1：一、 戶外騎行多情境路測紀錄表

請在校園操場騎行測試區進行實際騎行路測，並將數據記錄於下表：

| 騎行測試情境 | 產出發電電壓 (V) | App 紀錄里程 (km) | 計算減碳量 (g CO2e) | 雲端試算表上傳狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 慢速騎行（約 8 km/h） | 約 4.5V - 5.0V | （實測填寫） | （實測換算） | [ ] 上傳成功 |
| B. 中速騎行（約 15 km/h） | 穩定 5.0V USB | （實測填寫） | （實測換算） | [ ] 上傳成功 |
| C. 快速騎行（約 22 km/h） | 5.0V (穩壓保護) | （實測填寫） | （實測換算） | [ ] 上傳成功 |
| D. 操場累積騎行 2 圈 | 穩定供電 | 約 0.8 km | 約 136g CO2e | [ ] 成功自動歸檔 |

Q2：二、 系統除錯（Debug）與優化紀錄

在測試過程中，你們遇到什麼硬體或軟體問題（如：藍牙斷線、發電輪鬆脫、GPS 漂移）？小組是如何解決的？

答：___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

學生學習單（五）：【綠色社區推廣提案、專題發表與互評表】

【學生基本資料】班級：___________ 組別：第___組 姓名：___________ 座號：___ 日期：___________

Q1：一、 竹山鎮綠色騎行社區獎勵提案設計

假設你們與竹山鎮公所合作推廣綠色騎行，請設計一套「鎮民騎車累積減碳量兌換獎勵」計畫：

1. 獎勵兌換機制（如：累積 1kg 減碳量可兌換竹山在地竹藝品/折扣券）：_____________________
2. 社區推廣站點設置地點建議：___________________________________________________________

Q2：二、 組間發表成果觀摩與互評表

請在聽取各組專題發表後，根據各組表現進行評分與給予正面回饋：

| 被評小組 | 發電與GPS穩定度 (1-5分) | App 介面與減碳計算 (1-5分) | 社區提案與發表流暢度 (1-5分) | 給該組的具體讚美或建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 組 |  |  |  |  |
| 第 2 組 |  |  |  |  |
| 第 3 組 |  |  |  |  |
| 第 4 組 |  |  |  |  |

Q3：三、 個人專題學習歷程總反思

完成「綠輪騎跡追風趣」專題後，你覺得自己學到最多的是什麼？未來在日常生活中，你會如何持續實踐低碳綠色生活？

答：___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

八、 教學反思、延伸學習與注意事項

（一） 安全注意事項與課堂管理規範）

1. 戶外騎行安全規範：戶外騎行測試時，要求學生強制配帶自行車安全帽與防護裝備，並安排於無車輛干擾之校園操場或封閉區域進行，嚴禁於交通車道上實測。

2. 磨電機與機構固定安全：發電機安裝時須確保螺絲與束帶緊固，避免騎行時發電機或線材捲入輪輻造成危險。

3. 充電電路過壓保護：穩壓電路模組必須具備過壓 (Overvoltage) 與短路保護機制，避免因快速騎行產生的過高電壓損壞學生手機。

（二） 資訊倫理與數據隱私議題討論

1. 位置數據隱私保護：討論 GPS 經緯度路徑屬於個人位置隱私（Location Privacy），系統在上傳至 Google 試算表時，應提醒學生尊重個人隱私，並提供去識別化（如：僅上傳里程與減碳總量，不公開精確住宅座標）之選項。

2. 綠色永續素養：引導學生認識碳足跡（Carbon Footprint）與碳權交易概念，理解科技不僅是便利工具，更是實現淨零排放的關鍵力量。

（三） 未來功能延伸與改進方向（專題升級指南）

1. 太陽能與風能雙模補充發電：在自行車車籃或後座加裝微型柔性太陽能板，建構「風光動能三合一」綠能充能系統，提升停等紅燈時的持續供電能力。

2. Strava / Relive 運動社群API推播：將 App 數據進一步串接 Strava 或 Relive API，自動生成騎行 3D 軌跡影片與綠色騎行勳章，增強社群互動與擴散效益。

3. 智慧太陽能社區綠能充電站：配合竹山鎮公所推廣，在社區自行車停靠站設置由太陽能板供電的智慧充電樁，形成完整的社區綠色交通微電網。